Suomessa sisävesien suurimpia ongelmia ovat rehevöityminen ja liettyminen. Jokivesissä korkeatkaan ravinnepitoisuudet eivät välttämättä ole yhtä suuri ongelma kuin kiintoaine. Suvantoihin ja suistoihin kerääntyessään se heikentää merkittävästi kalojen ja pohjaeliöstön elinoloja. Ilmastomuutoksen oletetaan lisäävän rankkasateita sekä syys- ja talvitulvia, jotka aiheuttavat riskin eroosion lisääntymiselle. Rakennetun alueen lisääntyminen lisää pintavaluntaa, ja taajama-alueilta huuhtoutuvassa kiintoaineksessa voi olla sitoutuneena haitallisia aineita.

Eroosion ehkäiseminen on parasta vesiensuojelua, mutta aina se ei onnistu, jolloin tarvitaan kiintoaineen kerääviä rakenteita ennen vesistöä. Perinteisesti käytetyt laskeutusaltaat sekä etenkin kosteikot ja pintavalutusalueet vaativat paljon tilaa. Taajamissa ja peltoalueilla maa on kallista, joten vesiensuojelu jää helposti taloudellisen tuottavuuden jalkoihin. Uutena ratkaisuna ongelmaan voisi olla pyörreselkeytyslampi.

Pyörrelampia on pienessä mittakaavassa käytetty ainakin osana kalankasvatuslaitosten vesiensuojeluratkaisuja.  EU:n Itämeri-ohjelman rahoittamassa Waterpraxis-projektissa pyritään muun muassa löytämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseen Itämeren ympärillä. Pyörrelammet voisivat pieneen tilaan sopivina vesiensuojelurakenteina olla tiiviisti rakennettuun Keski-Eurooppaankin hyvä ratkaisu kiintoaineen poistamiseen etenkin maatalouden ja taajamien valumavesistä. Suomessa erityisen tärkeä käyttökohde voisi olla kunnostusojitukset. Pyörrelampien mahdollisia käyttökohteita

- kokoojaojat tai pienet purot maa- ja metsätalousalueilla, jossa ne keräisivät hietaa ja sitä karkeampaa kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita

- kaupunki- ja taajamaojat, jossa pyörrelammet keräisivät roskia ja kiintoainesta asuin- ja teollisuusalueiden sekä teiden, parkkipaikkojen jne valumavesistä

- pienten vedenpuhdistuslaitosten esikäsittelymenetelmänä esim Puolassa

- kosteikkojen esikäsittelyrakenteena poistamassa kiintoainesta ennen kosteikkoa, mikä pidentää kosteikon käyttöikää/vähentää kosteikon hoitotarvetta.

Projektin jatkohankkeessa meillä on tarkoitus tutkia erilaisten pyörrelampien toimivuutta kiintoaineen pidättäjinä rakentamalla muutamia koekohteita Liminkaan ja Tyrnävälle. Koekohteilla testaamme erikokoisia ja -muotoisia pyörrelampia, erilaisella maaperällä ja mahdollisella reunan verhoilulla. Samoin testaamme eri menetelmiä pyörrelammen tyhjennykseen ja määritämme tyhjennystiheyden eri virtaamatilanteissa. Koekohteilla on tarkoitus seurata pyörrelampien toimivuutta ja tehokkuutta jatkuvatoimisilla mittareilla. Ainakin yhden kohteen toteutamme osana tulvasuojeluratkaisua.

Pyörrelampien toimintaperiaatteen, mitoituksen ja muiden suunnittelukriteerien teoreettinen tarkastelu ennen koekohteiden rakentamista olisi välttämätöntä. Tätä tarjoamme diplomityön aiheeksi Oulun yliopiston vesitekniikan laboratorioon. Diplomityötä seuraavat myös Lodzin (Puola), Kaunasin (Liettua) ja Luulajan teknilliset korkeakoulut.

Lisätietoja: suunnittelija Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

email: jaana.rintala@ely-keskus.fi tai gsm: 040 713 9260