BIOCENTER OULUN TILOJEN ONGELMAJÄTEOHJEET

Kullakin Biocenter Oulun tiloissa toimivalla tutkimusryhmällä ja -ydinpalvelulla on oma ongelma-jätevastaavansa, joka järjestää jätteiden keräämisen ja käytännön neuvonnan omassa laboratorios-saan.

Vastuuhenkilöt ovat:

Sinikka Eskelinen
Sanna Junttila

Saija Kortetjärvi
Katri Pylkäs

Jonna Ranta/sijainen
Raija Sormunen
Jaana Träskelin
Reetta Vuolteenaho

Ongelmajätevastaavien ja yliopiston ongelmajätehuoltoon yhteyttä pitävänä yhteyshenkilönä toimii Pekka Kilpeläinen
Ensisijainen vastuu ongelmajätteistä on kuitenkin ongelmajätelain mukaan aina jätteen alkuperäisellä tuottajalla. Tutustu siis näihin ohjeisiin kunnolla.

Kukin tutkimusryhmä ja ydinpalvelut kerävät ongelmajätteet omissa tiloissaan ohjeiden mukaisesti. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota jäteastioiden laatuun, merkitsemiseen ja säilytyspaikkoihin. Täyttyneet tai poistettavaksi haluttavat jäteastiat siirretään omasta laboratoriosta kellarikerroksen ongelmajätehuoneeseen (015A).
Jätteiden kerääminen ja merkitseminen: 
Älä tee ongelmajätteeksi epäilemälle jätteelle mitään ennen kuin varmistat, kuinka sitä käsitellään tai kerätään.

Tietoa ongelmajätteistä saat :
· ryhmäsi ongelmajätevastaavalta, 
· yliopiston ongelmajätehuollon internetsivuilta www.oulu.fi/hallinto/intra/talous/ongelmajäte/etusivu.html ja 
· kemikaalien käyttö-turvallisuustiedotteista, jotka löytyvät myös sähköisessä muodossa yliopiston honka-koneelta. Niitä lukeaksesi yhdistä itsesi verkkoympäristössä asemaan Q, ja valitse polku \\130.231.241.39\kemikaali tai \\honka\kemikaali.
Jätteet on kerättävä/pakattava tiiviisiin kuljetusta kestäviin astioihin. Ota astiavalinnassa huomioon jätteen mahdollinen syövyttävyys. Usein käytännöllisintä on kerätä jäte tyhjiin astioihin, jotka alun perin ovat sisältäneet kyseistä kerättävää yhdistettä.

Jäteastioita ei saa täyttää "piripintaan", koska niiden käsittely on tällöin vaikeaa. Sopiva täyttöaste on n. 90 % astian tilavuudesta. Jäteastian koko pitäisi mielellään olla enintään 10 litraa, ehdoton maksimikoko on 30 litraa. 

Merkitse jätteet selvästi. Etiketissä tulee olla maininta, että aine on jäte sekä lueteltuna kaikki jätteen sisältämät komponentit (myös ne, jotka eivät ole ongelmajätettä). 

Merkitse myös selvästi mistä laboratoriosta/tutkimusryhmästä jäte on peräisin.

Tee merkinnät niin, että jäte voidaan hävittää sen perusteella. Esim. merkintä ”valokuvaus-kemikaalijätettä”, on hyödytön, mutta sen sijaan ”kiinnitejäte, sisältää hopeaa” on asianmukainen merkintä. Jätteen analysointi koostumuksen selvittämiseksi on kallista.

Jätteet on paras merkitä kunnolla heti niiden syntyvaiheessa, eli silloin kun otat pullon tai astian, johon tiettyä jätettä aletaan kerätä. Merkinnät on tehtävä siten, että ne eivät pyyhkiydy pois. 

Ongelmajätteiden varastointi:
Ongelmajätteet on säilytettävä hyvin merkittynä mieluiten ilmastoidussa tilassa, joka yksittäisissä laboratorioissa tarkoittaa yleensä vetokaappia. Ryhmän ongelmajätevastaavan on riittävän usein siirrettävä jätteitä kellarikerroksen ongelmajätehuoneeseen (015A), joissa on sekä biocenterin, kliinisen tutkimuskeskuksen että mikrobiologian laitoksen jätteille merkitty säilytystilat. Etidiumbromidi- ja elohopeajätteille sekä ongelmajäteparistoille on varattu biocenterin hyllyillä oma tilansa. Kirjaa tuomasi jäte varastossa olevaan vihkoon.
Kun säilytystilat ovat varastossa täyttymässä, ilmoita asiasta välittömästi ongelmajäte-vastaavien yhdyshenkilölle (Pekka Kilpeläinen). 

Yhdyshenkilö huolehtii varaston tyhjentämisestä ottamalla yhteyttä yliopiston ongelmajäte-huoltoon. Hän myös varmistaa, että jätteet on kerätty kuljetusta kestäviin astioihin ja merkitty asianmukaisesti, sekä pakkaa pienet astiat (esim. lasipullot) tuettuina pahvilaatikoihin. 

Ohjeita ongelmajätteiden keräilyyn aineryhmittäin: 

Ongelmajätteet voidaan jakaa alla esitettyihin ryhmiin. Seuraavilla sivuilla on esitetty ohjeita niitä ongelmajätteitä varten, joita meidän tiloistamme syntyy. Radioaktiivisia jätteitä varten on omat ohjeensa. Jos haluat perehtyä tarkemmin ohjeisiin luokittain, löydät ne yliopiston ongelmajätehuollon internet-sivuilta www.oulu.fi/hallinto/intra/talous/ongelmajäte/etusivu.html.
1. Öljyä sisältävät jätteet

2. Liuottimia sisältävät jätteet

3. Raskasmetallia sisältävät jätteet

4. Syanidi ja syanaattipitoiset jätteet 

5. Torjunta- ja suojausaineita sisältävät jätteet

6. Lääkeaineet

7. Radioaktiiviset jätteet

8. Valokuvauskemikaalijäte

9. Paristojäte

10. Loisteputkijäte

11. Asbestijäte

12. Kloorifluorivetyjä, HCFC- ja HFC- yhdisteitä sisältävät kylmälaitteet

13. Biologinen jäte

14. Viiltävä ja pistävä jäte 
1. Liuottimia sisältävät jätteet
Liuotinjätteet jaotellaan viiteen ryhmään: (1) neutraalit halogeenivapaat orgaaniset, (2) neutraalit halogenoidut orgaaniset, (3) happamat, (4) emäksiset sekä (5) asetonitriilipitoiset jäteliuottimet. Näistä kukin ryhmä kerätään omaan astiaan. Samaan ryhmään kuuluvia jätteitä voi yhdistää kunhan jäteastiaan merkitään asianmukaisesti mitä aineita jäte sisältää. Käytännössä niille jäteliuottimille, joita syntyy eniten, kannattaa varata omat astiansa, mutta vähäisiä harvinaisempia liuotinjätteitä voi olla käytännöllisintä kerätä yhteen yhteiseen astiaan.
Viemäriin voidaan laittaa voimakkaasti laimennettuna pieniä määriä etanolia, propanolia ja laimeita epäorgaanisia happoja, jotka eivät sisällä liuottimia tai muita haitallisia aineita. Viemäriin voi laimennettuna laittaa myös asetonia ja metanolia, mutta näiden kohdalla kerralla laskettavat määrät on pidettävä erittäin pieninä.
a) Halogeenivapaita, neutraaleja orgaanisia liuottimia ovat mm. alkoholit, asetoni, etyyliasetaatti, eetterit, ksyleeni, tolueeni, sykloheksaani, metyylietyyliketoni jne.
Näistä meillä syntyy esimerkiksi: 
metanolia


ksyleeniä


asetonia
Peroksidipitoinen liuotin kerätään omaan astiaan, eikä sitä saa yhdistää muihin liuotinjätteisiin. 

b) Halogenoiduista, neutraaleista orgaanisista liuottimista mainittakoon kloroformi, 1,2-dikloorietaani, dikloorimetaani, hiilitetrakloridi, ja trikloorietyleeni. Jodipitoiset ja bromipitoiset liuottimet kerätään erikseen omiin astioihin. Etidiumbromidijätteille on tämän ohjeen lopussa erilliset käsittelyohjeet.
Näistä meillä syntyy esimerkiksi:
kloroformia


etidiumbromidia

c) Happamilla liuottimilla tarkoitetaan tässä liuoksia, jotka sisältävät joko puhtaita happamia liuottimia tai happoja sisältäviä liuotinseoksia. Väkevät hapot kerätään erikseen. Rikki-, suola- ja fosforihappoja voi usein yhdistää keskenään, mutta typpihappo on kerättävä erikseen. Veden kanssa voimakkaasti reagoivat happokloridit on kerättävä erikseen. Laimeat epäorgaaniset hapot, jotka eivät sisällä liuottimia tai muita haitallisia aineita, voi neutraloituna ja runsaalla vedellä laimentaen kaataa viemäriin. 

d) Emäksisiä liuottimia ovat esim. amiinit, amidit, pyridiini, natriumhydroksidi- ja kalium-hydroksidiliuokset yms. Eräät väkevät emäkset, kuten väkevä ammoniakki, on syytä kerätä erikseen. Joitakin epäorgaanisia emäksiä, kuten NaOH ja KOH, voi hävittää neutraloituna ja laimentamalla runsaalla vedellä viemäriin, mikäli ne eivät sisällä muita haitallisia aineita. 

Näistä meillä syntyy esimerkiksi:
formamidia

e) asetonitriilipitoiset liuottimet 

Asetonitriilipitoiset liuottimet kerätään erikseen, johtuen niiden käsittelytavasta Ekokem Oy:ssä
Yleisiä ohjeita liuotinta sisältävän jätteen käsittelyyn:
* Älä laita keskenään reagoivia liuottimia samaan astiaan 

* Jos mahdollista, erota vesikerros pois ennen liuottimen kaatamista jäteastiaan, ja mikäli vesikerros sisältää myrkyllisiä tai haitallisia aineita, laita se omaan jäteastiaan. 
* Käytä jäteastian kokona mielellään enintään 10 litran astiaa (ehdoton maksimikoko 30 litraa).  

* Monet maalituotteet ja pesuaineet sisältävät liuottimia. Älä kuitenkaan kaada niitä liuotinjäte-astiaan.
* Älä yhdistä muihin liuotinjätteisiin ns. polymeroituvia nesteitä kuten esim. styreeniä tai joitakin akryyliyhdisteitä. 

* Älä laita liuotinjäteastiaan kiinteitä aineita (esim. sakkoja, kuivausaineita, pipettejä, koeputkia yms.). Käytä astian täytössä suppiloa, jossa on sihti. 

2. Raskasmetallia sisältävät jätteet 
(Antimonia, arseenia, elohopeaa, hopeaa, kadmiumia, kobolttia, kromia, kuparia, 

lyijyä, mangaania, nikkeliä, sinkkiä, talliumia tai tinaa sisältävät jätteet.)

Em. aineet on jatkokäsittelyn kannalta paras pakata muovi- tai lasipurkkeihin (mieluummin muovi = pienempi paino). 

Jos ym. aine on liuoksessa, sen voi, mikäli tämä on turvallista, saostaa ulos (tämä ei ole kuitenkaan yleisesti suositeltavaa käsiteltävien metallien myrkyllisyyden vuoksi, vaikka näin saadaankin huomattava tilavuuden säästö). 

Elohopeapitoinen jäte on ehdottomasti kerättävä erilleen muista jätteistä. Näille on valmiina säilytyspaikka ongelmajätevarastossa, jonne syntyvä elohopeajäte viedään suoraan labora-toriosta. 

Nestemäinen elohopea kaadetaan esim. muovipurkkiin ja päälle lisätään vesikerros. 

Tavallisimpia elohopeaa sisältäviä laitteita ovat esim. lämpömittarit, manometrit, eräät elektrodit ym. mittalaitteet. 

3. Paristojäte

Paristoille on keräilyastia ongelmajätevarastossa 015A. Astia on hyllyllä varaston takaosassa oikealla. Kaikenlaiset paristot kerätään samaan paikkaan, eikä niitä enää lajitella ongelmajätteisiin kuuluviin tai niihin kuulumattomiin paristotyyppeihin.
4. Viiltävä ja pistävä jäte 

- viiltävä ja pistävä jäte (esim. neulat, ruiskut, veitset) pakataan väljästi tiiviisiin, muotonsa säilyttäviin, särkymättömiin ja läpäisemättömiin astioihin.  Pakkaukset merkitään tekstillä "Viiltävä ja pistävä" tai "Viiltävä jäte".  Ihanteellinen astia on esim. luja muovipurkki. 

- viiltävän ja pistävän jätteen joukkoon ei saa sijoittaa jätettä, jotka vaativat toisenlaisen loppu-käsittelyn.

- lasia (esim. ampullit ja peitinlasit) ei pidä sekoittaa viiltäviin ja pistäviin jätteisiin, vaan ne kerätään talteen erikseen

- täydet viiltävää ja pistävää jätettä sisältävät astiat viedään suoraan erikoisjätteen keräyssäiliöihin. Aapistie 5A:ssa keräyspiste on hammaslääketieteellisen puoleisella rakennuksen sivustalla. 
- myös lasijätteelle on erillinen keräyssäiliö samalla alueella. 
5. Biologinen jäte 

- GMM-organismit ja muu bakteerijäte pitää viedä kylmähuoneeseen 321A, 424A tai 442B tätä varten varattuun astiaan, josta bakteerijäte haetaan autoklavoitavaksi.

- GM-hiiret ja muu eläinjäte pitää viedä koe-eläinkeskukseen, josta se kuljetetaan poltettavaksi. Tarkista mahdollisen oman spesifisen eläinjätteesi hävitysohje muualta.

- Ihmisperäisten potilasnäyteiden käsittely riippuu näytteiden laadusta. Kudosnäyteet, jotka ovat tunnistettavissa ihmisestä peräisin olevaksi, on toimitettava poltettavaksi, samoin verinäytteet joiden tiedetään tulevan Hepatiitti B- tai C- tai HIV-potilailta. Muut tavalliset verinäytteet kerätään laboratoriossa muoviastioihin, joka tyhjennetään erityisjätteelle varattuun säiliöön ulkona. Tyhjennys on tehtävä laboratoriohenkilökunnan toimesta, sitä ei saa jättää siivoojien tehtä-väksi. Poltettavat verinäytteet voidaan toimittaa hävitettäväksi esimerkiksi sairaalan klinikoiden kautta. Näissä näytteissä on oltava merkintä veritartuntavaara. 
6.  Syanidi ja syanaattipitoiset jätteet   

Syanideja tai syanaatteja sisältäviä jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. 

Syanidipitoiset jätteet on ehdottomasti pidettävä erillään hapoista ja happamista aineista, koska syanidin ja hapon reaktiossa syntyy jo pieninä määrinä tappavaa syaanivetykaasua. Jopa ilman hiilidioksidi voi olla riittävän vahva happo reagoimaan syanidin kanssa. 

Kiinteä syanidi tulee säilyttää kuivassa tilassa ja tiiviissä astiassa. 

Merkitse jäteastiaan syanidiyhdisteen nimi, liuotin, mahdolliset muut aineet ja syanidin pitoisuus. 

7. Valokuvauskemikaalijäte

Kaikki valokuvauskemikaalit ovat ongelmajätettä. 

Käytetyt hopeapitoiset valokuvauskiinniteliuokset voi toimittaa yliopiston ongelmajätehuollolle, mutta niihin ei saa sekoittaa esim. kehitettä tai muita liuoksia, koska kiinniteliuokset hyödynnetään elektrolysoimalla niistä hopea talteen. 

Kiinnitejäte tulee laittaa mahdollisimman puhtaaseen astiaan, etteivät astiassa mahdollisesti olevat toisen aineen jäänteet vaikeuta elektrolyysiä. 

Myös muut valokuvausliuokset (esim. kehite-, keskeyte- ja kirkasteliuokset) tulee kerätä erillisiin astioihin. 

8. Etidiumbromidijäte
Muista käsitellä sekä agaroosigeelit että ajopuskurit!!

Agaroosigeelit

· Ajon jälkeen kuivaa geeli vetokaapissa esim. muovipussin päällä kunnes geeli on täysin kuiva (n. 1-2 vrk)

· Kerää kuivat geelit muovipussiin

· Vie täysi muovipussi kellarikerroksen ongelmajätehuoneen hyllylle, jossa lukee ”Kiinteä EtBr-jäte – Biocenter Oulu”
Ajopuskurit (+ muu liuosmainen EtBr-jäte)

· Kerää kaikki ajopuskurit talteen 

· Käsittele liuosmainen jäte aktiivihiilipussilla (Labnet Oy, # 2350-200 EtBr Green Bag Kit, etidium bromidin hävityskitti)

· laita yksi aktiivihiilipussi liuokseen ( sekoita magneettisekoittajassa hitaalla nopeudella yön yli

· ota aktiivihiilipussi talteen ( kuivaa se ja käsittele agaroosigeelien tavoin

· kaada neste viemäriin käsittelyn jälkeen

Ongelmajätevastaavien yhdyshenkilön yhteistiedot ovat:

Pekka Kilpeläinen, email. pekka.t.kilpeläinen@oulu.fi, puh. 6102, huone 473B)

