CRC:n JÄTTEENKÄSITTELYOHJEET:

päivitetty 01/2016
1. Lasijäte kerätään laboratoriokohtaisesti ja viedään lasijätteeseen (Kieppi-talon jätepiste ulkona).

2. Pahvi- ja styrox-jäte (laatikot) voidaan viedä jätehuoneeseen 3100B (3 krs.). Pahvit taitellaan Pahvi-Paavoon ja styrox-jäte (laatikot) voidaan jättää Pahvi-Paavon viereen, josta siivoja vie ne roskiin.

3. Puhdas alumiinifolio kerätään metallinkeräysastiaan (Kieppi-talon jätepiste ulkona).
4. Muu metallijäte toimitetaan laboratoriokohtaisesti metallin keräyspisteeseen (Kieppi-talon jätepiste ulkona).

5. Paristojäte kerätään jätehuoneessa 3100B olevaan astiaan.

6. Pienet CV360-kaasupullot hävitetään viemällä ne metallinkeräysastiaan (Kieppi-talon jätepiste ulkona).

7. Viiltävä/pistävä jäte (neulat ym.) kerätään laboratoriokohtaisesti muotonsa säilyttäviin, särkymättömiin ja läpäisemättömiin astioihin. Jätteet säilytetään toistaiseksi omissa tiloissa, kunnes saadaan päätös näiden jätteiden oikeasta käsittelytavasta.

8. Soluviljelyn kuivajäte (lasipasteur-pipetit ym.) kerätään kuivajätteelle tarkoitettuun astiaan kylmähuoneeseen 380B, josta välinehuoltaja vie jätteen autoklavointiin.
9. Bakteerijäte kerätään sille varattuihin astioihin kylmähuoneeseen 380B, josta välinehuoltaja vie pussit autoklavointiin. Iso määrä märkäjätettä käsitellään Klorilli/Virkon liuoksella yön yli ja kaadetaan viemäriin.
10. Orgaaninen verijäte (veriputket ym.) kerätään laboratoriokohtaisesti 5-10 litran kanistereihin ja viedään kylmähuoneeseen 380B, josta välinehuoltaja vie jätteen autoklavointiin. Mikäli kanisterissa on runsaasti verta, kanisteri voidaan täyttää maksimissaan siten, että nestettä on noin 60 % kokonaistilavuudesta. Esimerkiksi 5 litran kanisteriin voidaan laittaa enintään 3 litraa nestettä.
11. Pienet kudospalat kääritään autoklaavin kestävää muoviin ja laitetaan samoihin kanistereihin veriputkien kanssa. Kanisterit viedään kylmähuoneeseen 380B, josta välinehuoltaja vie jätteen autoklavointiin. Kudospalat voidaan kerätä myös samaan astiaan bakteerijätteen kanssa. 
Jäte, joka sisältää sekä ongelmajätettä että verta: selvitetään.

Varsinainen ongelmajäte:

1. Säilytä ongelmajätteitä laboratoriossa ilmastoidussa paikassa (esim. ilmastoitu kemikaalikaappi). Vie jäte säännöllisesti ongelmajätehuoneeseen 015A.
2. Ongelmajäte on kerättävä/pakattava tiiviisiin kuljetusta kestäviin astioihin. Jätteen voi kerätä tyhjiin astioihin, jotka ovat alun perin sisältäneet ko. ainetta.

3. Merkitse jäte selvästi (alkuperäisen purkin etiketti ei riitä!). Etiketissä on oltava maininta ”JÄTE” sekä UN- ja VAK-numerot. Lisäksi merkitään tutkimusryhmä ja ”CRC” (esim. LAST/CRC) sekä päivämäärä. Nestemäiselle jätteelle tulee merkitä myös tilavuus.
4. Ilmoita ongelmajätevastuuhenkilölle (Maarit Haarala, laboratorio 375B), kun olet vienyt jätteet ongelmajätehuoneeseen, ja toimita hänelle lista viemistäsi jätteistä. Jokaiselle jätteelle tulee ilmoittaa jätteen nimi, pakkausmateriaali ja paino.
5. Varastoi ongelmajäte CRC:lle tarkoitettuihin harmaisiin laatikoihin, jotka ovat ongelmajätehuoneen lattialla.

6. Jätteiden kuljetuksesta ja lisätiedoista vastaa laboratorioteknikko Raimo Saviharju, p. 040-7083108.
7. Tutustu Yliopiston ongelmajätteitä käsittelevään sivustoon: https://notio.oulu.fi/fi/tilat-ja-palvelut/palvelut/vaarallisten-aineiden-käsittely.
