Elektroforeesigeelien ja -liuosten hävittäminen			CRC 12/2017

Etidiumbromidia, SybrSafea, GelRediä tai vastaavaa DNA-väriä sisältävät geelit ja puskuriliuokset tulee hävittää kuten tässä ohjeessa kerrotaan.

Agaroosigeelin hävitys

1. Kuivaa geeli ajon jälkeen vetokaapissa (esim. muovipussin päällä), kunnes geeli on täysin kuiva (n. 1-2 vrk).

2. Kerää kuivat geelit muovipussiin. Merkitse muovipussi (esim. ”Kiinteä GelRed-jäte, CRC") ja vie täysi muovipussi kellarikerroksen ongelmajätehuoneeseen (huone 015A).

Puskuriliuoksen hävitys

1. Kerää kaikki ajopuskurit talteen (esim. 5 litran muoviastiaan).

2. Käsittele liuosmainen jäte aktiivihiilipussilla (CRC:n pussit huoneessa 361B, ylin vetolaatikko oikealla):

- Laita yksi aktiivihiilipussi liuokseen ja sekoita magneettisekoittajassa hitaalla nopeudella yön yli.

- Ota aktiivihiilipussi talteen ja hävitä agaroosigeelin tavoin (käytetyn, kuivatetun hiilipussin voi laittaa samaan muovipussiin geelien kanssa).

- Kaada neste viemäriin käsittelyn jälkeen.

Mikäli aktiivihiilipussi hajoaa, kaada liuos suodatinpaperin läpi lavuaariin ja kuivata suodatinpaperi ja pussinjäännökset normaaliin tapaan.